Extraído de Decreto 89/995  Articulos sobre el uso de cionturon de seguridad y trabajos en excavaciones

Excavaciones

Disposiciones Generales

Art. 199º. Toda excavación con profundidad mayor a 1,50 m. tendrá un plan de obra firmado por un

técnico responsable en la materia.

Dicho plan contendrá las actividades y métodos de excavación y tipos de entibación o

apuntalamiento que se emplearán, asé como métodos de evacuación en caso de riesgos. En caso

contrario se clausurarán dichos trabajos.

Art. 200º. Antes de iniciar obras de excavación se deben cortar los servicios que presenten peligro.

Art. 201º. Se deben señalizar convenientemente todas las excavaciones con profundidad mayor a

1,30 metros.

Paredes de la Excavación

Art. 202º. Se deben examinar las paredes de la excavación en los siguientes casos:

202.1. Después de una interrupción de trabajo de más de un día.

202.2. Después de un desprendimiento de tierras.

202.3. Después de sobrevenir daño al apuntalamiento.

202.4. Después de fuertes lluvias.

202.5. Cuando se encuentren suelos heterogéneos.

Art. 203º. Se deben prever dos medios o vías de salida en toda excavación.

Art. 204º. Cuando en la excavación se detecten capas fácilmente desmoronables, debe procederse

a su remoción con las precauciones necesarias.

.Art. 205º. Se deberá evitar la presencia de agua en excavaciones o pozos. Por lo menos se tendrán

2 bombas de extracción de agua en obra, a efectos de asegurar que como mínimo una se encuentre

en funcionamiento.

Art. 206º. No se acumularán tierras de la excavación u otros materiales a una distancia inferior a dos

veces la profundidad del corte, salvo que se adopten las medidas de entibamiento necesarias.

Art. 207º. El entibado de las paredes se realizará como máximo cada 3 metros de profundidad.

Art. 208º. Las rampas en sus lados libres mantendrán el talud natural del terreno.

Art. 209º. Se prohibe la excavación del terreno socavando el pie para provocar su derribo.

Pozos y Zanjas

Art. 210º. En terrenos desmoronables se deben encofrar o revestir las paredes de pozos a medida

que se profundizan de modo que entre el fondo del pozo y el borde inferior de encofrado no se

sobrepase 1,50 metros.

Art. 211º. Los pozos en terrenos inundados deben estar provistos de medios que permitan la

extracción del trabajador sin acceder al mismo.

Art. 212º. Ningún trabajador puede permanecer en el fondo de un pozo cuando simultáneamente se

emplea mecanismo de extracción mecánica de tierra en el interior del mismo, que represente peligro

para su integridad.

Art. 213º. En terrenos desmoronables los pozos próximos a excavaciones en proceso no deberán

ser rellenados, cuando el relleno suponga cargas horizontales que comprometan la estabilidad de

dichas excavaciones.

Art. 214º. En zonas próximas a pozos o excavaciones en los que se esté trabajando manualmente,

no se permitirá el acceso de maquinaria pesada o de camiones y para ello se instalarán bloques de

retención y/o barreras debidamente afianzadas a una distancia de seguridad.

Art. 215º. En los pozos circulares esta entibación consistirá en un revestimiento de blindaje

efectuado con tablas estrechas con piezas especiales que se adapten a la curva, mantenida

verticalmente en su posición mediante una serie de arcos o aros de hierro extensibles y regulables

por cualquier procedimiento mecánico o bien por medio de cuñas.

Art. 216º. Las bocas de los pozos y las zanjas mayores de 1,30 m. de profundidad deberán ser

protegidas mediante barandas a 0,70 y 1,40 metros de altura con rodapié a 0,15 metros.

Art. 217º. Cuando en los trabajos subterráneos se emplee alumbrado eléctrico, se dispondrá otro

complementario de seguridad que permita asegurar la evacuación del personal en caso de faltar

corriente.

Art. 218º. Está prohibido el uso de la entibación para el ascenso y descenso del personal.

Art. 219º. Las zanjas de más de 1,30 metros de profundidad estarán provistas de escaleras

preferentemente metálicas, que rebasen 1 metro sobre el nivel superior del corte, disponiendo una

escalera por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de este valor que deberá estar libre de

obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente.

Art. 220º. Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de

profundidad mayor de 1,30 metros con un tablero resistente, red o elemento equivalente.

Trabajos en altura

Art. 241º. Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad en aquellos trabajos realizados en

condiciones tales, que el trabajador esté expuesto a caídas libres de 3 o más metros de altura y en

aquellos realizados en excavaciones o espacios confinados en que pueda ser necesario izar al

trabajador.

El empleador será responsable de que el número de cinturones de seguridad llene las necesidades

de cada obra.

Art. 242º. El cinturón de seguridad y la cuerda d amarre (cuerda que une en cinturón al punto de

amarre), serán de fibra natural o sintética de suficiente resistencia, estando prohibido el cable

metálico.

La cuerda de amarre será de largo tal que no permita una caída libre de más de 1,50 m. en

andamios tipo colgantes móviles. En escalerillas se podrán utilizar cuerdas de amarre de forma

horizontal enganchadas a dos puntos de la obra a nivel de la plataforma en la que se está

trabajando.

Art. 243º. Cuando sea obligatorio el uso de cinturón de seguridad, el empleador deberá proveer

lugares de anclaje del mismo, que posean resistencia suficiente.

Se prohibe el anclaje del cinturón de seguridad a partes del andamio.