1).	Definición  de ensayo.

Proceso experimental que nos permite obtener datos, generalmente numéricos, que nos indican la intensidad de la característica ensayada, o valores proporcionales a ella.

Examen o comprobación de una o más propiedades o características de un material, producto, conjunto de observaciones, etc., que sirven para formar un juicio sobre dichas características o propiedades.

2).	Definir ensayo directo.

Es el examen o comprobación de las características de una unidad de un material de construcción, de una unidad de obra completa (viga, forjado,...) o de una obra terminada.

3).	Definir ensayo destructivo.

Todo ensayo en el que el material queda inutilizado para su utilización posterior.

4).	Definir ensayo mecánico.

Todo examen tendente a determinar la capacidad del material para resistir un esfuerzo o el esfuerzo necesario para romperlo.

5).	Diferencias entre un ensayo directo y uno indirecto.

El ensayo directo se realiza sobre una unidad de un material, una unidad de obra o sobre una obra terminada y el indirecto sobre una fracción del material.

6).	Diferencias entre ensayo de elección y ensayo de comprobación.

El de elección se utiliza para elegir, entre los materiales que nos ofrece la industria, el más adecuado.

El de comprobación se realiza sobre el material que vamos a utilizar para verificar que se cumplen las condiciones exigidas.

7).	Definir Norma.

Especificación técnica, accesible al público, establecida con la cooperación y el consenso o la aprobación general de todas las partes interesadas, basado en los resultados conjuntos de la ciencia, la tecnología y la experiencia, que tiene por objetivo el beneficio óptimo de la comunidad y que ha sido aprobado por un organismo cualificado a escala nacional, regional o internacional.

8).	Definir certificación o proceso de certificación.

Acción de acreditar, por medio de un documento fiable, emitido por un organismo autorizado, que un determinado producto o servicio cumple con los requisitos o exigencias definidas por una norma o especificación técnica.

9).	Diferencias entre normalizar y certificar.

Normalizar tiene como objetivo la unificación de criterios y certificar es acreditar que se cumplen esos criterios.

10).	Definir Instrucción.

Documento que define las prescripciones que deben conocer los autores de los proyectos de edificación o los directores de obra, cuando estén elaborando y ejecutando y proceso de edificación.

11).	Definir Pliego para la Recepción de Materiales.

Documento que nos define las características que debe cumplir un material de construcción, los métodos de ensayo que se deben utilizar para la comprobación de esas características y las condiciones de aceptación o rechazo que nos permite recepcionar ese material, para su uso en construcción.

12).	Definir Documento de Idoneidad Técnica.

Evaluación técnica de la aptitud de empleo de un material, un sistema o un procedimiento no tradicional de Construcción, cuando no exista patrón o norma que tenga en cuenta las prestaciones de los mismos. En España lo otorga en Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento.

V..	Todo ensayo es un proceso experimental.

F..	Los resultados de un ensayo son siempre datos numéricos.

V..	Los ensayos se utilizan preferentemente para conocer las intensidades de las propiedades de un material.

V..	Las pruebas se utilizan preferentemente para comprobar el funcionamiento de un material.

V..	Ensayo y prueba se utilizan como sinónimos pero con matices diferenciales.

F..	Un ensayo directo se efectúa directamente sobre una probeta del material.

V..	Los ensayos directos son obligatorios en los materiales prefabricados.

V..	Los ensayos indirectos se realizan sobre una fracción del material.

F..	El ensayo que nos permite conocer la dR de un material es un ensayo directo.

F..	El término probeta se utiliza para definir cualquier porción de material que se utilice en un ensayo indirecto.

V..	El ensayo que nos permite conocer el VR de un producto cerámico es destructivo.

F..	El ensayo que nos permite conocer la dA de una roca es no destructivo.

V..	Un ensayo destructivo puede ser indirecto.

F..	Un ensayo de ultrasonidos es destructivo.

F..	Todo ensayo directo es destructivo.

F..	Todo ensayo físico es destructivo.

F..	Todo ensayo mecánico es destructivo.

F..	Todo ensayo físico es directo.

V..	Algún ensayo mecánico puede ser directo.

V..	Algún ensayo físico puede ser directo.

F..	Un ensayo de elección nos permite comprobar si el suministro de un material se hace conforme a las condiciones contractuales pactadas.

F..	Todo ensayo de elección es destructivo.

F..	Todo ensayo de elección es indirecto.

F..	Todo ensayo de elección es organoléptico.

V..	Con un ensayo de elección elegimos los materiales más adecuados para la obra.

F..	Norma es la actividad tendente a unificar criterios.

V..	Norma es un documento resultado de la actividad de normalizar.

V..	En una norma se pueden especificar las características de los materiales.

V..	En una norma podemos encontrar el método para realizar un ensayo.

F..	Todas las normas UNE son de obligado cumplimiento.

F..	La norma es el resultado de un ensayo de elección.

V..	En las normas podemos encontrar medios de verificación y ensayo de materiales.

F..	Certificar es la acción de unificar criterios sobre las propiedades de los materiales.

V..	Certificado es un documento que nos acredita que un material cumple una serie de requisitos.

F..	El certificado de conformidad lo emitimos en obra.

F..	El certificado de conformidad es el resultado de un ensayo de comprobación.

V..	Si un ladrillo llega a obra con un certificado de conformidad no será necesario realizar el ensayo de comprobación.

V..	El certificado de conformidad debe ser emitido por un organismo autorizado.

V..	Un certificado de conformidad garantiza que el producto o servicio es conforme a normas.

F..	Normalizar y certificar es el mismo proceso.

V..	En los pliegos están definidas las condiciones necesarias para que un material se emplee en obra.

V..	Las normas UNE que los pliegos citan para la realización de los ensayos son de uso obligatorio.

F..	RY-88 es el pliego para la recepción de las ladrillos cerámicos.

F..	En los pliegos se definen las condiciones de aceptación no las de rechazo de los materiales.

V..	RB-90 es el pliego para la recepción de los bloques de hormigón.

F..	EF-96 es una norma básica española denominada Acciones en la Edificación.

V..	RC-97 es un documento que debemos utilizar para recepcionar los cementos de la obra.

V..	FL-90 son las siglas de una norma básica de edificación de título Muros resistentes de fábrica de ladrillos.

V..	Los Documentos de Idoneidad Técnica definen las características y modo de empleo de los materiales no normalizados.

F..	Los Documentos de Idoneidad Técnica los otorga el AENOR.

TEMA: Clasificación de los ensayos.

La clasificación de los ensayos se puede realizar desde diversos puntos de vista, por lo que no existe una única clasificación sino varias.

Si clasificamos los ensayos según la parte del material los ensayos pueden ser directos o indirectos.

- Ensayo directo. Examen o comprobación de las características de una unidad de un material de construcción, de una obra completa (viga, forjado,…) o de una obra terminada. Son ensayos no utilizados en obra pero sí obligatorios en los materiales prefabricados.

- Ensayo indirecto. Examen o comprobación de las características de un material, cuando se realiza sobre una fracción suya, que recibe el nombre de probeta si presenta forma geométrica determinada. Conociendo las características de una fracción del material podemos extrapolar ese valor para conocer las características del material, de la unidad de obra o de la obra terminada.

Según el estado en que queda el material después del ensayo pueden ser: destructivos o no destructivos.

- Ensayo destructivo. Todo ensayo en el que el material ensayado queda inutilizado para su utilización posterior. Generalmente todos los ensayos tendentes a conocer las resistencias mecánicas son destructivos.

- Ensayo no destructivo. Aquellos en los que el material conserva inalterados todos sus caracteres. En este apartado se incluyen los ensayos de ultrasonidos o esclerométricos, las pruebas de carga sin rotura, entre otros.

Según los medios utilizados para su realización pueden ser organolépticos, físicos, mecánicos y químicos.

- Ensayo organoléptico. Todo examen tendente a conocer los caracteres de tipo organoléptico utilizando los sentidos humanos o instrumentos muy sencillos.

- Color, aspereza, dimensiones, son algunas de las características cuya magnitud se conoce mediante un ensayo organoléptico.

- Ensayo físico. Todo examen tendente a conocer los caracteres de tipo físico utilizando los conceptos y medios que proporciona la física.

- Ensayo mecánico. Ensayo físico tendente a determinar la capacidad del material para resistir un esfuerzo o el esfuerzo necesario para romperlo.

- Estos ensayos nos permiten conocer la resistencia a compresión, tracción, torsión, etc. de los materiales.

- Ensayo químico. Todo examen tendente a conocer la composición química cualitativa o cuantitativa de los materiales así como su comportamiento frente a otros materiales o a agentes meteorizantes.

- La composición química cualitativa y cuantitativa, solubilidad, eflorescibilidad y el comportamiento de un material frente a los agentes agresivos se conocen mediante este tipo de ensayos.

Según la finalidad perseguida encontramos ensayos de elección, comprobación y homologación.

- Ensayo de elección. Todo examen tendente a conocer las características de los materiales que ofrece la industria para escoger los más adecuados para la obra. Los resultados de estos ensayos nos sirven para especificar en el Pliego de Condiciones, las características que deben cumplir los materiales para su uso en obra.

- Ensayo de comprobación. Todo examen tendente a comprobar, en los materiales comprados, que reúnen las características exigidas.

- Ensayo de homologación. Ensayo o serie de ensayos directamente orientados a comprobar la aptitud técnica de un fabricante para producir un elemento determinado.